Краткое руководство пользователя программного модуля Логос ЭМИ

Содержание

1 Обзор продукта	3

2 Классы решаемых задач	3

3 Используемые методы решения	3

4 Примеры решения задач	3

1 Обзор продукта

Программный модуль «Логос ЭМИ» предназначен для численного моделирования электромагнитных процессов, связанных с излучением, распространением и рассеянием электромагнитных волн.

Модуль позволяет проводить расчеты как на персональных компьютерах, так и на многопроцессорных вычислительных системах.

2 Классы решаемых задач

Программный модуль позволяет рассчитывать:

- Поверхностные токи на идеально проводящих и диэлектрических конструкциях;

- Эффективную поверхность рассеяния для идеально проводящих и диэлектрических конструкций, в том числе с электрически большими характерными размерами;

- Излучаемые поля в дальней и ближней зонах;

- Параметры антенно-фидерных устройств, такие как диаграммы направленности и коэффициенты стоячих волн;

- Коэффициенты отражения и прохождения для слоистых диэлектрических материалов.

3 Используемые методы решения

В программном модуле имеется возможность выбора следующих методов для решения задач:

- метод моментов в частотной области;

- метод конечных элементов в частотной области;

- приближение физической оптики с учётом или без учёта многократных отражений;

- приближение физической теории дифракции, геометрической оптики или геометрической теории дифракции;

- упрощающие граничные условия импедансного приближения;

- упрощающие граничные условия тонких диэлектрических покрытий.

4 Примеры решения задач

В данном разделе кратко приведены примеры моделирования электромагнитных процессов с использованием программного модуля «Логос ЭМИ». Для каждого примера приводится начальная геометрия, постановка задачи и результаты моделирования, этап подготовки расчетной модели опущен.

- Расчет поверхностных токов на идеально проводящем цилиндре

Начальная геометрия

Постановка задачи

- длина: 30 см;

- диаметр: 30 см;

- материал: идеальный проводник;

- среда распространения: вакуум;

- частота облучения: 3 ГГц;

- источник облучения: плоская волна;

- направление облучения: угол места   меняется от   до   с шагом , угол азимута ;

Результаты моделирования

Распределение модуля тока на поверхности цилиндра:

- Расчет эффективной поверхности рассеяния для диэлектрической сферы

Начальная геометрия

Постановка задачи

- радиус: 0,5 м;

- материал: диэлектрик с диэлектрической проницаемостью

- среда распространения: вакуум;

- частота облучения: 300 МГц;

- источник облучения: плоская волна;

- направление облучения: , ;

- точки наблюдения:  с шагом , .

Результаты моделирования

Распределение модуля тока на освещенной поверхности объекта:

График бистатической эффективной поверхности рассеяния в декартовой системе координат:

График бистатической эффективной поверхности рассеяния в полярной системе координат:

- Расчет коэффициентов стоячих волн для спиральной антенны

Начальная геометрия

Постановка задачи:

- внутренний диаметр: 0,86 мм;

- внешний диаметр: 140 мм;

- число оборотов: 3,5;

- радиус проводника: 0,5 мм;

- материал: идеальный проводник;

- запитка антенны: сосредоточенный порт с источником напряжения 1 В;

- диапазон частот: 0,75 ГГц – 5,25 ГГц.

Результаты моделирования

Частотная зависимость коэффициента стоячей волны по напряжению:

- Расчет коэффициентов отражения и прохождения модели слоистого диэлектрика

Постановка задачи

- частота облучения 1 – 15 ГГц с шагом расчета 0,25 ГГц;

- направление облучения: угол места , угол азимута ;

- поляризация плоской волны: вертикальная.

Порядок слоев модели и толщина в метрах приведены в следующей таблице:

| № слоя |  |  |  |  | Толщина (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,001 |
| 2 | 4 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,002 |
| 3 | 10 | 0,1 | 1,2 | 1,5 | 0,0015 |

где  – относительная диэлектрическая проницаемость;

– значение тангенса угла диэлектрических потерь;

– проводимость материала;

– тангенс угла магнитных потерь.

Результаты моделирования

Амплитуды и фазы коэффициентов отражения и прохождения для различных типов волн:

Подробное руководство пользователя программного модуля «Логос ЭМИ» будет предоставлено по факту обращения.